СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОСТАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

сорок девятой сессии

22.12.2023	                с. Останинка	№4

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области 2024 - 2034 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-03 «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области», в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области, Совет депутатов Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2024-2034 годы

- Решение двадцать третьей сессии Совета депутатов Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области от 07.08.2013 № 2 «Об утверждении комплексной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории Останинского сельсовета» отменить.

Председатель Совета депутатов Останинского  сельсовета

Северного района Новосибирской области              В.Ю. Карписонова

Глава Останинского сельсовета                                  П.В. Гончаров

Утверждена:

Решением сессии Совета депутатов

Останинского сельсовета

Северного района

Новосибирской области  от   22.12.2023 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОСТАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области на период с 2024 по 2034 годы | 5 |
| 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области | 9 |
| 2.1. Территория | 9 |
| 2.2. Климат | 9 |
| 2.3. Население | 10 |
| 2.4. Жилищный фонд | 10 |
| 2.5. Краткий анализ существующего состояния жилищно – коммунальной сферы | 11 |
| 2.5.1 Система электроснабжения | 11 |
| 2.5.2 Система теплоснабжения | 12 |
| 2.5.3. Система водоснабжения, водоотведение | 12 |
| 2.5.4 Система сбора,вывоза твердых и бытовых отходов | 13 |
| 2.5.5 Система газификации населения | 13 |
| 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 14 |
| 3.1. Демография и уровень жизни населения | 14 |
| 3.2. Цели и задачи социально – экономического развития Останинского сельсовета | 15 |
| 3.3. Экономическая политика | 16 |
| 3.4. Жилищно – коммунальное хозяйство | 16 |
| 3.5. Перспективы развития системы теплоснабжения | 17 |
| 3.6. Перспективы развития системы водоснабжения | 17 |
| 3.7. Перспективы развития системы водоотведения | 19 |
| 3.8. Перспективы развития газоснабжения | 19 |
| 3.9.Перспективы развития электроснабжения | 19 |
| 3.10.Перспективы развития сбора и вывоза ТБО | 20 |
| - Ожидаемые результаты реализации программы | 21 |
| 5.Программа инвестиционных проектов | 23 |
| - Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения | 25 |
| - Расчет критериев доступности | 25 |
| - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы | 26 |
| 6.3..Источники инвестиций мероприятий программы | 27 |
| 7.Управление программой | 29 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Останинского сельсовета на 2024-2034 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210—ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Останинского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Останинского сельсовета и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Останинского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности — рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности — формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Останинского сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Останинского сельсовета;

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Останинского сельсовета;

З. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

- Управление программой.

1. Паспорт программы

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОСТАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА2О24-2О34 Г

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области на 2024-2034 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 З 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области; МКУ ЖКХ Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области; подрядные и строительно-монтажные организации. |
| Цели программы | 1 Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.О6еспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.О6еспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.О6еспечение надежности функционирования всех |

|  | коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.О6еспечение нормативной экологической безопасности населения. |
| --- | --- |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2.Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. З. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло и водоснабжения. 4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7.06еспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8.О6основание мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры ас ы муниципального образования |
| Сроки реализации программы | Базовый год - 2024 Первая очередь 2024-2029 гг. (с разбивкой по годам); Вторая очередь 2029-2034 гг. |
| Перечень основных мероприятий | - Модернизация системы отопления на объектах соцкультбыта; - Ремонт сетей электроснабжения; - Ремонт освещения центральной улицы; 4. Обустройство площадки временного складирования ТБО. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета на условиях софинансирования, а также частные инвестиции. Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 21662 тыс. руб. |

|  |  | Год | Внебюджетные средства | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | На весь период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 500 | 720 | 1980 | 3200 |  |
|  |  | 2055 | 824 | 433 | 3003 | 4260 |  |
|  |  | 2026 | 824 | 228 | 2408 | 3460 |  |
|  |  | 2027 | 824 | 108 | 1728 | 2660 |  |
|  |  | 2028 | 1106,3 | 202,1 | 3233,6 | 4542 |  |
|  |  | 2029-2034 | 3500 | 40 |  | 3540 |  |
|  |  | Всего | 7578 | 1731 | 12353 | 21662 |  |
|  |  | Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Утипизация ТБО: -улучшение санитарного состояния территории Останинского сельского поселения. -улучшение экологического состояния окружающей среды Останинского сельского поселения. - уменьшение количество несанкционированных свалок, объём затрат на их ликвидацию. Система теплоснабжения: повышение надёжности и качества теплоснабжения; -снижение затрат; -повышение энергетической эффективности зданий и сооружений. Систем электроснабжения: -обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства; -обеспечение электрической энергией объектов нового строительства |  |  |  |  |  |  |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО  СОСТОЯНИЯ       КОММУНАЛЬНОЙ     ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2. 1.Территория

Останинский сельсовет был образован в 1927 году. В МО преобразован в 1996 году.

Территория поселения общей площадью 33262 га расположена в северо западной части Новосибирской области на расстоянии 500 км от областного центра г. Новосибирска, в 50 км от районного центра с. Северное и в 180 км от ближайшей железнодорожной станции г. Барабинск.

На его территории расположено 2 населённых пункта — с. Останинка (260 чел.) и д. Надеждинка (1 чел). На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается.

2.2. Климат

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных потоков, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 с о , абсолютный минимум температуры -55 со (в декабре), абсолютный максимум +39 с о (в июле). Заморозки начинаются во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Безморозный период один из наиболее коротких в Новосибирской области — 100 дней.

Среднемноголетнее количество осадков около 450 мм Наибольшее количество осадков выпадает в июле и августе, наименьшее — в апреле и мае. В то же время климат района располагает значительными ресурсами тепла и влаги. Здесь вырастает большинство районированных сельскохозяйственных культур.

2.3. Население

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень развития социальной системы муниципального образования, является демографическая обстановка.

На территории сельсовета размещены два населенных пунктов. Общая численность постоянного населения на 01.01.2023 г. составила 168 человек. Занимая 2,1494 территории Северного района, муниципальное образование концентрирует около 2,4 % его населения.

Динамика численности населения сельского совета за последние годы представлена в таблице 1.

Таблица

Динамика численности населения

Останинского сельсовета в течение 2016-2023гг.

| Наименование населенного пункга |  |  |  | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| с. Останинка | 214 | 208 | 201 | 191 | 188 | 172 | 168 | 149 |
| д. Надеждинка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | 215 | 209 | 202 | 192 | 189 | 173 | 169 | 150 |

За рассматриваемый период (с 2016 по 2023 гг.) численность населения сельсовета уменьшилась на 65 человек. За последние З года естественный прирост отрицателен.

Демографичесме процессы в Останинском сельсовете соответствуют общим характерным для Новосибирской области тенденциям. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на демографическую ситуацию, являются: низкая рождаемость, высокая смертность, ухудшение здоровья населения.

Как следует из таблицы, показатели естественного движения населения в анализируемом периоде не отличались стабильностью. В период с 2020г. по 2023г. регистрировалось падение уровня рождаемости.

Общий коэффициент рождаемости в 2022г. составил 00/0, что ниже среднего показателя по Новосибирской области 13,294.

Определить тенденцию изменения общего коэффициента смертности достаточно трудно, так как в исследуемом периоде поочередно наблюдался его рост и сокращение.

Общий коэффициент смертности к 2022г. составил 1594, что выше среднего показателя по области — 14,094.

2.4. Жилищный фонд

Состояние жилищного фонда позволяет оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным показателям относятся: обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда на начало 2023 г. составила 4,39 тыс. кв. м. Обеспеченность жилищной площадью в среднем на одного человека — 16,82 кв.

м., что выше районного значения - 13,6 кв. м., но ниже показателя по Новосибирской области - 21,2 кв. м.

Муниципальный жилищный фонд на 2023г. составлял 0,267 тыс. кв. м. (6,0894 от общего жилищного фонда).

2.5. Краткий анализ существующего состояния жилищно -коммунальной сферы.

2.5.1. Системы электроснабжения

Транспортировку электрической энергии в отношении потребителей Останинского сельсовета осуществляет филиал Западные электрические сети ЗАО «РЭС».

Останинский сельсовет находится в зоне действия ПС 35 кВт «Биаза», питание которой осуществляется от ПС 110 кВт «Полярная» по воздушным линиям 35 кВт. Электроснабжение с. Останинка, д. Надеждинка осуществляется по фидерам 10 кВт, отходящим от ПС 35 кВт «Биаза».

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

-10 м - для ВЛ до 20 кВ;

-15 м - для ВЛ 35 кВ;

-20 м - для ВЛ ПО кВ;

Таблица2

ХАРАКТЕРИСТИКА ТП

|  | Диспетчерский номер тп |  | Мощность, ква | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-Зе42 |  | 160 | с. Останинка |
| 2 | КТП-зе34 |  | 100 | с. Останинка |
| З | КТПН-зе44 |  | 400 | с. Останинка |
| 4 | КТП-Зе18 |  | 100 | с. Останинка |
| 5 | КТПН-Зе17 |  | 100 | с. Останинка |
| 6 | КТП-ЗеЗ |  | 250 | с. Останинка |
| 7 | КТП-ЗеЗ6 |  | 63 | с. Останинка |

Существует резерв мощности в 4,07 МВт на подстанции «Биаза» для подключения новых потребителей.

25.2. Системы теплоснабжения

Климат района имеет выраженный континентальный характер с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом, обусловленный расположением территории в центре материка с характером рельефа юго-востока Западно - Сибирской равнины.

Таблица № 3

Климатическая характеристика района

| Наименование показателей |  | Величина показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | СНиП 23-01-99 |
| 1 |  | 2 |
| Температура воздуха ос: абсолютная максимальная абсолютная минимальная 2. Продолжительность периода со среднесуточной температурой S 00С: |  | 39 -46 176 |

На территории с. Останинка имеется одна котельная для отопления детского садика и клуба. Общая площадь отапливаемых помещений равняется 432,6 кв. м. Учитывая, что отапливаемые здания построены давно и имеют большой физический износ, имеется большой потенциал для проведения мероприятий по повышению энергоэффективности. Жилой сектор отапливается дровами.

2.53. Система водоснабжения и водоотведения

Основным источником для хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения, водопоя скота, в Останкинском сельском поселении являются подземные воды.

Для водоснабжения потребителей эксплуатируются преимущественно неглубокозалегающие неогеновые водоносные горизонты.

В с. Останинка имеется три скважины и одна водонапорная башня. Подача воды осуществляется через водопроводную сеть, запитанную через водонапорную башню (V=25 куб.м).

Схема водоснабжения как кольцевая, так и тупиковая. Протяженность сетей водоснабжения — 5,7 км, средний диаметр — 100мм, материал труб — сталь, приборов учета воды нет. Система водоснабжения общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарной низкого давления.

Для индивидуального водоснабжения население д. Надеждинка пользуется колодцами.

По состоянию на середину 2023 года в замене нуждается 4,2 км или 73,794 водопроводных сетей. Также в замене нуждается водонапорная башня, которая была построена в начале 80-х годов. Водопровод в июле 2022 года передан в собственность администрации Северного района Новосибирской области

Таблица N4

Характеристика скважин

| N2N2 | Наименование | Адрес | Глубина заложебия, м | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважина | л. Зеленая, 1 | 64,70 | ЭЦВ-6-1О |
|  |  | л. Зелёная, 1 | 24,34 | ЭЦВ-6-1О |
|  |  | л. Зеленая, 53 | 16,33 | ЭЦВ-6-1О |

Качество воды не соответствует требованиям СанПина. Так как, согласно, исследованиям «Центра гигиены и эпидемиологии в НСО в Барабинском районе» в пробах воды превышена концентрация в зависимости от скважины по цветности от 1,6 до 1,8 раза; железу — от до 1,6 раза; марганцу — от 1,6 до 2,8 раза.

В 2022 году было добыто 19,5 тыс. м. куб. воды. Затраты на электроэнергию составили 119 тыс. рублей. Средняя заработная плата в 2022

В настоящее время централизованная система канализации отсутствует.

Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.

2.5.4 Системы сбора, вывоза твердых отходов

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

Вывоз твёрдых бытовых отходов с территории Останинского сельсовета осуществляется приспособленным автотранспортом и жителями в специально отведённые места. Требуется ликвидировать несанкционированные свалки в Останинском сельсовете.

2.5.5 Системы газификации населения

Территория Останинского сельсовета не газифицирована. Приготовление пиши, осуществляется за счёт использования баллонного пропан - бутанового газа.

З. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография и уровень жизни населения

Оптимизация численности населения является необходимым условием устойчивого	и	комплексного	социально-экономического 	развития административно-территориальных образований и населенных мест. Базовый прогноз численности населения Останинского сельсовета произведен с применением метода демографического прогноза.

Проектная численность населения, согласно генерального плана устанавливается на I очередь (2034 год) и расчетный срок (2034 год) в соответствии с СП 42.13330.2011 с учетом демографического прогноза естественного и миграционного прироста (убыли) населения.

Расчётная численность населения должна составить на первую очередь 120 человек, на расчётный срок — 90 человек, в таблице 5 представлена ожидаемая численность населения поселений на первую очередь (2034г.) и на расчётный срок (2044г.).

Таблица №5

Прогноз численности населения Останинского сельсовета

|  | Наименование населённого пункт |  | Численность населения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.24г. |  | прогноз 2034г. |  | прогноз 2044г. |  |
| 1 | с. Останинка |  | 149 |  | 120 |  | 90 |  |
| 2 |  | д. Надеждинка |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
| 3 |  | Итого по Останинскому сельсов |  | 150 |  | 120 |  | 90 |

На расчётный срок д. Надежденка признана неперспективной и предполагается к исключению из реестра населённых пунктов к 2034 г.

Уменьшение численности населения происходит путем миграции в сторону городских поселений, рождаемости почти никакой.

В соответствии с полученными величинами численности населения определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, поддержание объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

3.2. Цели и задачи социально-экономического развития

На основе проведённой оценки социально-экономического развития муниципального образования за период 2018-2022 годы, анализа основных проблем и с учётом резервов социально-экономического развития перед муниципальным образованием в среднесрочной перспективе стоят следующие цели и задачи:

Основная цель социально-экономического развития Останинского сельсовета на среднесрочную перспективу — обеспечение повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе устойчивого темпа экономического роста.

Основные задачи социально-экономической политики на среднесрочную перспективу:

-обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счёт создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы на основе роста производительности труда;

-повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

-качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования (образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура), обеспечение доступности социальных услуг для населения;

-обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

-содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

-создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной продукции;

-оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

-обеспечение устойчивого развития ЖКХ муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг,

совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда;

-создание условий для эффективного развития современных средств связи;

-развитие торговли и общественного питания, обеспечение территориальной доступности социально необходимых видов услуг, повышение уровня обслуживания населения;

-укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

-совершенствование взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.3. Экономическая политика

Главной целью в экономической сфере является создание условий для развития малого бизнеса Останинского сельсовета, новых производств, прежде всего за счёт выпуска конкурентоспособной продукции, развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства; повышение качества услуг ЖКХ, совершенствования тарифной политики и системы расчёта за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилого фонда; создание условий для эффективного развития современных средств связи; развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

Цели:

-улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство;

-смягчение для населения процесса, реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования, усиления адресной защиты населения при оплате жилищно коммунальных услуг;

-привлечение инвестиций в развитие жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

Задачи:

-совершенствовать систему управления, эксплуатации и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, обновить структуру жилищно-коммунального хозяйства; достижение баланса интересов потребителей услуг и интересов организации, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса;

-улучшение экологической ситуации в населённых пунктах;

-повышение надёжности и качества работы системы отопления объектов теплоснабжения;

-повышение надёжности и качества работы системы водоснабжения, снижения показателя потерь до 70/0, после реконструкции водоводов в с. Останинка;

-повышение экономической эффективности путём внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2034 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2034 г. до 33,35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками. Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство согласно ГП Останинского сельсовета,  не предусматривается.

3.5. Перспективы развития системы теплоснабжения

Приоритетными направлениями модернизации системы теплоснабжения является установка электрических конвекторов (инфракрасных обогревателей) с полной автоматизацией, работающих без постоянного обслуживающего персонала, тепловых сетей и внутренней системы отопления.

В конце 2033 г. 2034 г. предполагается перестроить систему теплоснабжения в клубе и библиотеке. На смену котельной и электрическим котлам предполагается оборудовать каждое помещение конвекторами с термодатчиками. Для этого потребуется провести отдельную сеть электропитания, так как старая проводка в здании не выдержит такой нагрузки, установить конвекторы, автоматику. Так как здания объектов соцкультбыта старые потребуется использование большого количества конвекторов. Реализация данного проекта имеет два преимущества в сравнении с угольной котельной: нет сетей, возможность терморегуляции (существенное снижение расходов), более низкие начальные капитальные затраты, отсутствие обслуживающего персонала.

Важное значение в последующем имеет решение вопросов повышения энергоэффективности зданий. Предполагается в 2027-2028 гг. провести замену окон, капитальный ремонт кровли. Выполнение этих работ приведет к существенному снижению потребления тепла. Следует отдельно отметить мероприятия по внедрению автоматической терморегуляции, так как появиться снижать температуру в помещениях ниже предусмотренных нормами в ночное время или когда в помещениях никого нет, приведение к нормативной температуре в 21-23 ос производиться за полчаса перед использованием помещения путём программирования работы оборудования. Дополнительные затраты на мероприятия по автоматизации и терморегуляции окупаются менее чем за год.

Результатом развития системы теплоснабжения должно быть приведение, в соответствие с нормами температуры в помещении в независимости от погодных условий, снижение затрат на отопление, безотказная работа системы.

3.6. Перспективы развития системы водоснабжения

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:

Предполагается проведение следующих  мероприятий в системе водоснабжения:

- предусмотреть строительство резервуаров накопителей воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- провести инвентаризацию всех водозаборных скважин с целью выявления принадлежности и возможности их дальнейшей эксплуатации, либо ликвидации.

- оборудование приборами учёта воды, отпускаемой в сеть и водопотребителям;

- замена и модернизация арматуры и оборудования;

- проведение работ по реконструкции сетей;

- установка станции обезжелезивания и деманганации;        замена водопроводной башни;

-обустройство ограждений скважин и водонапорной башни.

Расчёт водопотребления

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, нерациональный расход.

Таблица № 6

Суммарное водопотребление

| Наименование населённых пунктов | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, б.м/с |  |  | Социально-культурные нужды, расход воды к б.м/с |  |  | Всего, расход воды, б.м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Останинка | 48,67 | 47,92 | 46,61 | 3,563 |  |  | 52,233 | 52,82 | 51,51 |

В результате проведения всех запланированных мероприятий предполагается достичь следующих целей: повысить надёжность работы системы водоснабжения, привести качество питьевой воды соответствующей СанПиНу, снизить показатель потерь до 794 в. с. Останинка.

3.7. Перспективы развития системы водоотведения

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания населения. Система водоотведения — необходимый элемент современного хозяйства.

Предлагается сохранение канализования в выгребные ямы с последующей откачкой ассенизаторской машиной и вывозом на специализированные площадки.

3.8. Перспективы развития газоснабжения

Строительство системы газоснабжения на территории Останинского сельского совета не предусмотрено.

3.9. Перспективы развития энергоснабжения

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н. Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчётное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт. Приведённые укрупнённые нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица №7

Электрические нагрузки по населённым пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел |  |  | Элект ическая наг ка, кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. положение | 1-я оче едь | Расчётный срок | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчётный |
| с. Останинка | 150 | 120 | 90 | 066 000 | 049 600 | 1 020 900 |

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов электрических сетей и Т. Также рекомендуется провести освещение главной улицы (1 км).

Расширения пропускной мощности не требуется, так как на подпитывающей подстанции «Биаза» имеется резерв.

Основным инвестором в реновацию систем электроснабжения является западный филиал ЗАО «РЭС». Для ориентировочной оценки объёма инвестиций реновации возьмём протяжённость сетей и процент износа (усреднённые данные с сайта). Полученную сумму разбили на периоды действия программы, чтобы к окончанию программы были проведены основные ремонты и снижен процент износа. Существенное изменение инвестиций в поддержание сетей электроснабжения произойдет, в случае демонтажа линии от с. Останинка до д. Надеждинка из-за обезлюдевания данного населённого пункта.

3.10. Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов.

Основными задачами улучшения качества услуг по вывозу твердых бытовых отходов является оборудование специализированной площадки для сбора ТБО с установкой мусорных контейнеров на улицах, где расположены индивидуальные дома, чтобы решить вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок. Вывоз твёрдых бытовых отходов от населения и предприятий осуществляется силами сельсовета.

Таблица N8

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Останинскийсельсовет |  | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2034 | 2037 |
| ТБО, «т/год | 78,0 | 76,8 | 74,7 |

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Останинского сельского поселения приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения:

-повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

-соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

-снижение уровня потерь воды;

-сокращение эксплуатационных расходов на единищт продукции.

Утиаизация твердых бытовых отходов:

-улучшение санитарного состояния территории Останинского	сельского поселения;

-улучшение экологического состояния окружающей среды Останинского сельского поселения;

-уменьшение количество несанкционированных свалок и объём затрат на их ликвидацию.

Развитие систем теплоснабжения:

-повышение надёжности и качества теплоснабжения;

-снижение затрат;

-повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

Развитие систем электроснабжения:

-обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства;

-обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и производства, создаст условия благоприятной среды обитания в Останинском сельском поселении.

5. Программа инвестиционных проектов

Таблица №10

| 2. |  |  |  | Централизованное водоотведение не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з. |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена системы теплоснабжения на объектах социально-куль ного значения |  | Бюджетные средства | БУЦ |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | Повышение надежности инженерных сетей |  |
|  |  |  |  | ТУЦ |  | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 |  |  |
| 3.2 | Замена окон, капитальный ремонт кровли и другие мероприятия, приводящие к повышению энергоэфф ективности |  | Бюджетные средства | БУЦ |  | 1 ООО | 1500 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 3300 | Повышение энергоэффективносги зданий |  |
|  |  |  |  | ТУЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 | 3900 |  |  |
|  | Итого в БУЦ по системе теплоснабжения |  |  | БУЦ |  | 1800 | 1500 |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 4100 |  |  |
| 4. |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  | не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрпоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Текущий и капитальный ремонт линий электропередач и ТП |  | ЗАО «РЭС» | БУЦ |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 3500 | 6000 | Повышение надежности инженерных сетей, их бесперебойная работа |  |
|  |  |  |  | ТУЦ |  | 536 | 574 |  | 611 |  | 651 |  |  | 698 | 6062 | 9130 |  |  |
| 5.2 | Ремонт освещения главной улицы |  | Бюджетные средства | БУЦ |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | Благоустройство села |  |
|  |  |  |  |  |  | 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 |  |  |
|  | Итого в БУЦ по системе электроснабжения |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900 |  |  |

20

| 6. |  |  |  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Обустройство полигона ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | Бюджегные средства | БУЦ |  |  |  |  |  | 40 | 140 | Улучшение экологии, соблюдение санитарных норм |
|  |  |  |  |  | 115 |  | 1050 |  | 61 | 175 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям | Привлеченные и бюджетные средства | БУЦ | 3200 | 4260 | 3460 | 2660 | 4542 | 3540 | 21660 |  |
|  |  |  | ТУЦ | 3395 | 4888 | 4227 | 3462 | 6528 | 6123 | 28220 |  |

*Затраты по инженерным коммуникациям рассчитаны в ценах 2022 года, которые будут взяты за базовый уровень. При пересчёте в текущий уровень цен используется прогноз индексы-дефляторы Минрегиона до 2040 года.

БУЦ — базовый уровень цен.

ТУЦ — текущий уровень цен.

Для расчёта объёма инвестиций использовались прайс-листы торговых компаний, подрядных организаций, укрупненные нормативы цены строительства (приказ Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2011 г. №643) и т.

д. Объём предполагаемых работ соответствует заявленным в перспективном развитии мероприятиям.

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г N2 708 Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

-уровень благоустройства жилищного фонда;

-коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; -коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; -коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-уровень благоустройства жилищного фонда находиться на низком уровне только часть населения обеспечено водопроводом, другие виды благоустройства отсутствуют;

-доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи невысока, так как плата складывается из счётов за электричество, воду и сжиженный газ для приготовления пищи, уголь и дрова. Доля расходов составляет около 1894 от суммарных доходов семей, что ниже предельного уровня в 2294;

-уровень собираемости за коммунальные услуги около 9594.

Приведённые данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения, по каждому виду услуг, определён произведением объёма оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения, с учётом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Расчёт затрат за услуги ЖКХ для одной семьи делается из следующих усреднённых данных:

- коэффициент семейности равняется 2,8;

- потребление электричества по социальным нормам 70 кВт/час на чел. в месяц;

З) потребление воды 120 л./сут. на 1 человека;

4) отопление домов осуществляется с помощью дров и угля;

5)приготовление пищи происходит при помощи сжиженного природного

газа.

Таблица№11

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на 2024-2028 годы и на период до 2035 года

| Наименование услуги | Базовый год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 27,33 | 29,30 | 31,35 | 33,39 | 35,57 | 37,96 |
| Холодное водоснабжение | 2,94 | 3,15 | 3,37 | 3,59 | 3,82 | 4,08 |
| Газоснабжение (сжиженный баллонный газ для приготовления пищи) | 4,58 | 4,91 | 5,25 | 5,59 | 5,95 | 6,35 |
| вывоз ЖБО |  | Не осуществляется |  |  |  |  |
| Электроснабжение | б, 14 | 6,58 | 7,04 | 7,50 | 7,99 | 8,52 |
| Общие затраты на коммунальные услугт | 40,98 | 43,93 | 47,01 | 50,06 | 53,34 | 56,92 |

Таблица №12

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс. руб).

|  | Базовый период | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего:стоимость жилищных услуг | 2158,9 | 2314,4 | 2476,4 | 2637,4 | 2809,7 | 2998,4 | 4289,5 |

Таблица №13

Доля расходов в совокупных Доходах семей, уровень собираемости

|  | критерия д | Базовый период | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 20282030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, 0/0* | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,6 | 16,8 |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |

*Уровень расходов в среднесрочном периоде расти в связи с опережающим ростом расходов в данной сфере над доходами населения, однако в последующем расходы снизятся.

Как видно из таблицы, общие затраты на ЖКХ, даже при условии средних доходах на семью 10 тыс. руб., не превышают 2294, а значит доступны населению, и удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с Постановление Правительства Новосибирской области от 22.09.2011г № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6.3. Источники финансирования мероприятий Программы

В таблице 14 приведены источники финансирования мероприятий. Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения и теплоснабжения с. Останинка будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МИТ. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5 0/0 софинансирование местного бюджета, так как сельская местность. Внебюджетные источники финансирования должны быть не менее 15 % - прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе. Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. Структура инвестиций соответствует требованиям приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы». Тариф по водоснабжению является очень низким и не покрывает даже текущие расходы на водоснабжение, поэтому требуется существенный рост тарифа.

Расходы на обустройство временного склада ТБО ложиться полностью на местный бюджет. Основным источником инвестиций в текущий и капитальный ремонт электросетевого хозяйства должен быть филиал ОАО «РЭС»

Таблица №14

Расчет объема финансирования мероприятий Программы по

| источникам в базовом |  |  | уровне цен 2023 г. тыс. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники инвестиций | Итого | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 20292030 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 615 | 270 |  | 225 | 120 | 0 |  | 0 |
| Средства областного бюджета | 3485 | 1530 |  | 1275 | 680 | 0 |  |  |
| Всего по годам | 4100 | 1800 |  | 1500 | 800 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 1578 | о |  | 324 | 324 | 324 | 606,3 |  |
| Средства местного бюджета | 526 |  |  | 108 | 108 | 108 | 202,1 |  |
| Средства областного бюджета | 8416 | о |  | 1728 | 1728 | 1728 | 3233,6 |  |
| Всего по годам | 10520 | 0 |  | 2160 | 2160 | 2160 | 4042 |  |
| Водоотведение не предусмотрено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 6000 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
| Средства местного бюджета | 450 | 450 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| Средства областного бюджета | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего по годам | 6900 | 1400 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 3500 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 150 |  |  | 100 |  |  | 50 |  |
| Общая сумма по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 7578 | 500 |  | 824 | 824 | 824 | 1106,3 | 3500 |
| Средства местного бюджета | 1731 | 720 |  | 433 | 228 | 108 | 202,1 | 40 |
| Средства областного бюджета | 12351 | 1980 |  | 3003 | 2408 | 1728 | 3233,6 | 0 |
| Всего по программе | 21660 | 3200 |  | 4260 | 3460 | 2660 | 4542 | 3540 |

Основным источником финансирования мероприятий по системам коммунальной инфраструктуры будет бюджет около 6594 всех сумм необходимых для инвестиций.

Объёмы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

Как видно из таблицы общая сумма финансирования составляет 21660 тыс.руб. в ценах 2023 года. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета— 12351 тыс.руб. (5794), средства местного бюджета — 1731 тыс.руб.(8%) и внебюджетные средства — 7578 тыс.руб. (3594).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

7. Управление Программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов Останинского сельсовета Северного района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Останинского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счётный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Новосибирского района.

Исполнители Программы:

-подготавливают ежегодно, в установленном порядке годовой отчёт о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

-уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

-размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Останинского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Останинского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчётным периодом, предоставляет в Совет депутатов Останинского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчёта об исполнении бюджета Останинского сельсовета за прошедший финансовый год.